МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий

Кафедра вычислительной техники

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине

«Программирование нейропроцессоров»

Тема: Разработка бинарного нейросетевого классификатора для детектирования падения человека по данным инерциальных датчиков с последующим переносом модели на ПЛИС

Студенты группы ИКБО-40-23:		Рябец М.Ф., Головин А.С., Гришин И.Д.

(Фамилия И. О. студента)

Руководитель работы: 					          Тарасов И.Е.

(Фамилия И. О. руководителя)

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ДАТАСЕТ SISFALL	5

2 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРОК	7

3 АРХИТЕКТУРА СЕТИ И КВАНТОВАНИЕ	9

4 ОБУЧЕНИЕ И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ	11

5 РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭТАЛОННЫЙ ОТКЛИК	13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	17

ПРИЛОЖЕНИЕ А КЛЮЧЕВЫЕ ФРАГМЕНТЫ ПРОГРАММЫ	18

ВВЕДЕНИЕ

Падения — одна из основных причин травматизма у пожилых людей, при этом задержка помощи после падения существенно повышает риск осложнений. Носимый инерциальный датчик (акселерометр и гироскоп) позволяет детектировать падение автоматически, но такая система полезна только при работе в реальном времени на энергоэффективном устройстве — то есть на специализированной аппаратной логике, а не на универсальном процессоре с плавающей точкой.

Цель практической работы № 1 — разработать системную модель нейроускорителя средствами языка программирования высокого уровня и получить эталонный отклик, с которым в практической работе № 2 будет сверяться RTL-модель методом симуляции, а в практической работе № 3 — прототип на ПЛИС.

Для выполнения работы выбран вариант задания 2 (тема, предложенная студентами): детектирование падения человека — бинарная классификация «падение / не падение» по пяти признакам, извлечённым из данных акселерометра и гироскопа. Поскольку итоговая цель проекта — аппаратная реализация на ПЛИС, архитектура нейросети выбрана бинарной (Binary Neural Network): скрытый и выходной слои используют веса {-1, +1} и вычисляются операциями XNOR и popcount вместо умножения, что убирает умножители из наиболее массовой по числу операций части схемы.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

– получить и разобрать открытый датасет SisFall, реализовать перевод сырых АЦП-кодов датчиков в физические единицы;

– извлечь из сигналов 5 признаков падения и сформировать обучающую и тестовую выборки без утечки данных между испытуемыми;

– спроектировать бинарную нейросеть и обучить её методом BinaryConnect / Straight-Through Estimator на NumPy;

– получить полностью целочисленную (int8, XNOR + popcount) эталонную реализацию сети и оценить потери точности от квантования;

– экспортировать эталонный отклик и веса в формате, готовом к использованию в RTL-тестбенче практической работы № 2.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ДАТАСЕТ SISFALL

1.1 Требования к системной модели и эталонному отклику

Согласно методическому указанию, результатом практической работы № 1 должна быть системная модель нейроускорителя, реализованная на языке программирования высокого уровня, и эталонный отклик — контрольные пары «вход — выход», по которым в дальнейшем верифицируется RTL-модель (практическая работа № 2) и прототип на ПЛИС (практическая работа № 3). Отсюда вытекает ключевое техническое требование: модель должна допускать точную целочисленную реализацию (без плавающей точки), иначе эталонный отклик было бы невозможно воспроизвести бит в бит на RTL.

1.2 Датасет SisFall

Использован открытый датасет SisFall (A. Sucerquia, J.D. López, J.F. Vargas-Bonilla, SISTEMIC, Universidad de Antioquia, 2016) — один из основных общедоступных наборов данных для задач детектирования падений. Официальный сайт проекта на момент выполнения работы недоступен; архив получен без изменений из зеркала на GitHub (github.com/BIng2325/SisFall).

Датасет содержит записи 38 испытуемых: 23 взрослых (SA01–SA23, 19–30 лет) и 15 пожилых (SE01–SE15, 60–75 лет); 19 видов повседневной активности (коды D01–D19) и 15 видов падений (коды F01–F15), всего 4506 файлов. Данные получены тремя датчиками с частотой опроса 200 Гц: акселерометром ADXL345 (диапазон ±16g, разрешение 13 бит), гироскопом ITG3200 (диапазон ±2000 °/с, разрешение 16 бит) и вторым акселерометром MMA8451Q (в проекте не используется). Перевод «сырых» АЦП-кодов AD в физические единицы выполняется по формуле, приведённой в Readme датасета:

| xphys = 2 · Range2Resolution · AD | (1.1) |
| --- | --- |

Пожилые испытуемые (кроме SE06) падения не выполняли по медицинским показаниям — это особенность протокола сбора данных, учтённая при разбиении на обучающую и тестовую выборки (раздел 2.2).

2 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРОК

2.1 Формулы пяти признаков

Согласно постановке задачи проекта, для классификации используется 5 признаков. Один образец (одно окно анализа) строится вокруг локального пика модуля результирующего ускорения записи — физически обоснованного момента удара при падении или пиковой фазы резкого движения при обычной активности. Для коротких испытаний (12–25 с) берётся одно окно на весь файл; длинные записи ходьбы и бега (100 с) нарезаются на скользящие окна по 4 с с шагом 2 с.

Признак 1 — модуль результирующего ускорения в момент пика:

| atp = ax2 + ay2 + az2 | (2.1) |
| --- | --- |

Признак 3 (пиковая угловая скорость в окрестности пика) вычисляется аналогичной формулой по проекциям гироскопа gx, gy, gz. Признак 2 — угол наклона тела относительно опорной (начальной) ориентации, где a_ref — средний вектор ускорения за первые 0,5 с записи (протокол начинается с неподвижного состояния):

| tilt = arccosatp · arefatp · aref | (2.2) |
| --- | --- |

Признак 4 — jerk (скорость изменения ускорения), максимум модуля конечной разности в окрестности пика ±0,25 с, f_s = 200 Гц — частота дискретизации:

| jerk = maxfs · an - an - 1 | (2.3) |
| --- | --- |

Признак 5 — дисперсия результирующего ускорения на интервале [t_p+0,5с, t_p+1,5с] после пика: близкая к нулю дисперсия означает, что человек лежит неподвижно (настоящее падение), высокая — что движение продолжается (сел, наклонился). Разделение классов по всем 5 признакам показано на рисунке 2.1: все признаки статистически различимы между классами.

Рисунок 2.1 — Распределение признаков по классам (боксплоты)

Метка окна наследуется от типа исходного файла: любое окно из файла с кодом F* получает метку 1 (падение), из файла с кодом D* — метку 0 (обычная активность) — стандартный для SisFall-подобных исследований способ разметки, так как каждое испытание в протоколе посвящено одной контролируемой активности.

2.2 Разметка и разбиение на train/test

Итоговый набор признаков — 11839 окон (1798 падений, 15,2 %; 10041 не-падений, 84,8 % — ожидаемый дисбаланс классов, так как протокол предусматривает больше сценариев обычной активности, чем падений). Разбиение на обучающую и тестовую выборки выполнено по испытуемым (subject-wise split), а не по отдельным окнам: несколько окон одного человека похожи друг на друга, и попадание одного субъекта одновременно в train и test завысило бы оценку качества. В тест выделены испытуемые SA20, SA21, SA22, SA23, SE12, SE13, SE14, SE15 (8 из 38, ~21 %), полностью исключённые из обучения (таблица 2.1).

Таблица 2.1 — Разбиение датасета на обучающую и тестовую выборки

| Выборка | Испытуемых | Окон | Падений | Не падений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Train | 30 | 9508 | 1500 | 8008 |
| Test | 8 | 2331 | 298 | 2033 |

3 АРХИТЕКТУРА СЕТИ И КВАНТОВАНИЕ

3.1 Бинарная нейросеть 5→8→1

Сеть построена из двух слоёв. Слой A (кодировщик, fixed-point) линейно комбинирует 5 квантованных признаков в 8 промежуточных сигналов и бинаризует их функцией sign — эта операция остаётся в целочисленной (int8×int8 → int32) арифметике, но умножителей здесь всего 40 (5×8), и разрядность мала. Слой B (классификатор, истинно бинарный) линейно комбинирует 8 бинарных сигналов весами ∈{-1,+1} и сравнивается с порогом: скалярное произведение двух ±1-векторов вычисляется без единого умножителя через тождество XNOR + popcount:

| dota,w = 2 · popcountXNORa,w - H | (3.1) |
| --- | --- |

где H = 8 — число нейронов слоя A. Тождество проверено численно на 2000 случайных парах ±1-векторов разной длины (см. листинг А.9 и tests/test_golden_model.py) — совпадение полное. Именно эта граница (fixed-point препроцессор → истинно бинарный классификатор) выбрана как объём «нейроускорителя», переносимого на ПЛИС в практических работах № 2–3: слой B почти не требует логики (XNOR-вентили, сумматор единиц, компаратор), а слой A — простое MAC малой разрядности. Всего обучаемых параметров: 40 (W_A, int8) + 8 (b_A, int32) + 8 (W_B, 1 бит) + 1 (b_B, int32) = 57 скалярных величин.

3.2 Fixed-point квантование

Квантование признаков — симметричное, без нулевой точки:

| q = cliproundxscale,-128,127 | (3.2) |
| --- | --- |

Масштаб scale для каждого из 5 признаков калибруется по обучающей выборке отдельно (диапазоны физически разные: g, градусы, °/с, g/с, g²) — берётся 99,5-й процентиль модуля значения, а не максимум, чтобы редкие выбросы не «съедали» динамический диапазон 8 бит. Веса слоя A квантуются одним общим масштабом на всю матрицу w_scale_A = max(|W_A|)/127, что корректно именно потому, что входы уже приведены к единому нормированному диапазону на предыдущем шаге. Смещение слоя квантуется в единицах того же аккумулятора (b_A_i32 = round(b_A / (w_scale_A/127))), что сохраняет знак предактивации z — а только знак и используется, так как за слоем A следует sign().

4 ОБУЧЕНИЕ И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

4.1 BinaryConnect / Straight-Through Estimator

Прямое распространение сигнала через sign() не дифференцируемо, поэтому обучение выполнено методом BinaryConnect / Straight-Through Estimator (Courbariaux et al., 2016) — реализовано вручную на NumPy без сторонних ML-библиотек (PyTorch недоступен в окружении). Хранятся вещественные «теневые» веса W_A, W_B; на прямом проходе W_B и активации после слоя A бинаризуются знаком; на обратном проходе производная sign(t) заменяется производной hard tanh:

| d · signtdt ≈ 1, t ≤ 1; 0, иначе | (4.1) |
| --- | --- |

После каждого шага теневые веса W_B клипуются в [-1, 1] (классический приём BinaryConnect, иначе веса «убегают» и штраф STE перестаёт работать корректно). Ключевые фрагменты прямого и обратного прохода приведены в листингах А.5 и А.6.

4.2 Параметры обучения и сходимость

Параметры обучения: оптимизатор Adam (ручная реализация, lr = 0,05), 300 эпох, размер батча 64, функция потерь — взвешенная бинарная кросс-энтропия (вес положительного класса ≈ 5,34 = 8008/1500, чтобы скомпенсировать дисбаланс классов). Кривая обучения показана на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 — Функция потерь и точность на train/test по эпохам

5 РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭТАЛОННЫЙ ОТКЛИК

5.1 Метрики качества

Оценка выполнена на тестовой выборке (2331 окно, 8 испытуемых, не встречавшихся при обучении) для двух версий модели: float-модель (вещественные веса, sign() как при обучении) и int8 golden-модель (полностью целочисленная реализация, результат которой и есть эталонный отклик, таблица 5.1).

Таблица 5.1 — Метрики качества на тестовой выборке

| Метрика | float-модель | int8 golden-модель |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | 97,0 % | 97,0 % |
| Precision | 84,3 % | 84,5 % |
| Recall | 94,0 % | 93,6 % |
| F1 | 0,8889 | 0,8885 |
| TP / TN / FP / FN | 280 / 1981 / 52 / 18 | 279 / 1982 / 51 / 19 |

Совпадение решений float- и int8-модели: 99,9 % (расходятся всего 2 из 2331 примеров, в обоих случаях — приграничные значения около порога y≈0), что подтверждает: квантование до int8/бинарных весов практически не ухудшает качество (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 — Матрица ошибок, int8 эталонная модель

Recall 93,6 % означает, что модель пропускает около 6,4 % реальных падений на тесте — для системы безопасности это стоит улучшать в первую очередь (например, решением по нескольким последовательным окнам), что выходит за рамки практики 1. Precision 84,5 % отражает конкретную особенность выбранных признаков: часть резких, но безопасных движений (быстрая посадка, прыжок) даёт схожий по «остроте» профиль ускорения и jerk, что и настоящее падение — известная проблема чисто акселерометрических детекторов падения, отмеченная и в исходной статье по SisFall.

5.2 Эталонный отклик для практической работы № 2

Результат практики 1, непосредственно используемый в практике 2 для верификации RTL-модели методом симуляции (practice1/artifacts/):

– golden_vectors_full.csv — весь тестовый набор (2331 вектор): сырые и квантованные признаки, промежуточный 8-битный код после слоя A, выход слоя B, предсказанная метка;

– rtl/tb_inputs_64.mem, rtl/tb_expected_64.mem — репрезентативный набор (32 падения + 32 не-падения, seed=0) в формате $readmemh для тестбенча Verilog;

– rtl/weights_layerA_W.mem, weights_layerA_b.mem, weights_layerB_W.mem, weights_layerB_b.mem — квантованные веса в hex для инициализации памяти в Vivado;

– rtl/LAYOUT.md — точное описание порядка байт/бит во всех файлах.

Корректность экспортированных файлов проверена автоматическим тестом: декодирование tb_inputs_64.mem обратно в int8 и прогон через целочисленную модель на 100 % воспроизводит tb_expected_64.mem.

5.3 Границы объёма проекта на практические работы № 2–3

«Нейроускоритель», переносимый на ПЛИС, ограничен классификатором (слой A + слой B) — принимает 5 уже готовых квантованных признаков и выдаёт 1 бит класса. Извлечение признаков из сырого потока датчиков (sqrt, arccos, поиск пика, дисперсия) остаётся программным препроцессингом и тестовыми векторами, а не переносится в RTL: эти операции существенно сложнее для аппаратной реализации (нужны CORDIC или LUT-аппроксимации), тогда как сам классификатор специально спроектирован без единого умножителя во втором слое. Такое разделение соответствует практике реальных NPU IP-блоков, где сенсорный DSP-фронтенд отделён от ядра нейроускорителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе практической работы спроектирована и обучена бинарная нейросеть 5→8→1 для детектирования падения человека по 5 признакам, извлечённым из акселерометра и гироскопа реального открытого датасета SisFall. Получена полностью целочисленная (int8 + XNOR/popcount) эталонная реализация сети, воспроизводящая float-модель с точностью совпадения 99,9 % решений. На тестовой выборке (8 испытуемых, не участвовавших в обучении) получены accuracy 97,0 %, recall 93,6 %, precision 84,5 %. Сформирован и верифицирован эталонный отклик и файлы весов в форматах, готовых к использованию в практической работе № 2 (Verilog-тестбенч, $readmemh) и практической работе № 3 (инициализация памяти в Vivado). Определена и обоснована граница переносимой на ПЛИС части системы: классификатор в RTL, извлечение признаков — программно. Все задачи, поставленные во введении, выполнены.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Практическая работа № 1 «Разработка системной модели нейроускорителя»: задание по дисциплине «Программирование нейропроцессоров». — М.: РТУ МИРЭА, 2026. — 2 с.

2. Sucerquia A., López J.D., Vargas-Bonilla J.F. SisFall: A Fall and Movement Dataset // Sensors. — 2017. — Vol. 17, № 1. — Art. 198.

3. Courbariaux M., Bengio Y., David J.-P. BinaryConnect: Training Deep Neural Networks with Binary Weights during Propagations // Advances in Neural Information Processing Systems 28 (NeurIPS 2015). — 2015. — P. 3123–3131.

4. Rastegari M., Ordonez V., Redmon J., Farhadi A. XNOR-Net: ImageNet Classification Using Binary Convolutional Neural Networks // European Conference on Computer Vision (ECCV 2016). — 2016. — P. 525–542.

5. Правила оформления курсовой работы (проекта), ВКР и письменных работ бакалавра и магистра. — М.: РТУ МИРЭА, Институт информационных технологий, 2023. — 24 с.

6. NumPy Developers. NumPy Reference. Version 2.4. — 2026. — URL: https://numpy.org/doc/stable/reference/ (дата обращения: 28.09.2026).

7. SisFall dataset mirror. — URL: https://github.com/BIng2325/SisFall (дата обращения: 28.09.2026).

Приложение А

Ключевые фрагменты программы

Полный исходный код размещён в файлах проекта (7_sem_NPU/practice1/src/). Ниже приведены фрагменты, определяющие вычислительную часть работы.

Листинг А.1 — Перевод АЦП-кодов SisFall в физические единицы

def load_recording(path: Path) -> Recording: code, subject, trial = parse_filename(path) raw_text = path.read_text().replace(";", "") raw = np.genfromtxt(raw_text.splitlines(), delimiter=",", dtype=np.float64) if raw.ndim == 1: raw = raw.reshape(1, -1) if raw.shape[1] != 9: raise ValueError(f"{path}: expected 9 columns, got {raw.shape[1]}") acc_g = raw[:, 0:3] * ACC_SCALE gyro_dps = raw[:, 3:6] * GYRO_SCALE return Recording( path=path, code=code, subject=subject, trial=trial, is_fall=code in FALL_CODES, acc_g=acc_g, gyro_dps=gyro_dps, )

Листинг А.2 — Извлечение 5 признаков из одного окна анализа

def _extract_one_window(rec: Recording, res_acc: np.ndarray, res_gyro: np.ndarray, ref_vec: np.ndarray, search_lo: int, search_hi: int) -> FeatureSample ¦ None: n = rec.n_samples search_hi = min(search_hi, n) if search_hi - search_lo < 10: return None local_peak = int(np.argmax(res_acc[search_lo:search_hi])) peak_idx = search_lo + local_peak peak_acc_g = float(res_acc[peak_idx]) a_peak = rec.acc_g[peak_idx] cos_theta = np.dot(a_peak, ref_vec) / (np.linalg.norm(a_peak) * np.linalg.norm(ref_vec) + 1e-9) tilt_deg = float(np.degrees(np.arccos(np.clip(cos_theta, -1.0, 1.0)))) gyro_nb = int(GYRO_NEIGHBORHOOD_S * FS) g_lo, g_hi = max(0, peak_idx - gyro_nb), min(n, peak_idx + gyro_nb) peak_gyro_dps = float(np.max(res_gyro[g_lo:g_hi])) jerk_nb = int(JERK_NEIGHBORHOOD_S * FS) j_lo, j_hi = max(1, peak_idx - jerk_nb), min(n, peak_idx + jerk_nb) if j_hi - j_lo < 2: jerk_g_per_s = 0.0 else: jerk_series = np.abs(np.diff(res_acc[j_lo - 1:j_hi])) * FS jerk_g_per_s = float(np.max(jerk_series)) p_lo = peak_idx + int(POST_PEAK_START_S * FS) p_hi = peak_idx + int(POST_PEAK_END_S * FS) p_hi = min(p_hi, n) if p_hi - p_lo < MIN_POST_PEAK_SAMPLES: return None post_peak_var_g2 = float(np.var(res_acc[p_lo:p_hi])) features = np.array([peak_acc_g, tilt_deg, peak_gyro_dps, jerk_g_per_s, post_peak_var_g2]) return FeatureSample( features=features, label=int(rec.is_fall), subject=rec.subject, code=rec.code, trial=rec.trial, peak_idx=peak_idx, )

Листинг А.3 — Обход записей и построение выборок с меткой

def extract_samples(rec: Recording) -> list[FeatureSample]: n = rec.n_samples res_acc = _resultant(rec.acc_g) res_gyro = _resultant(rec.gyro_dps) calib_n = max(1, min(n, int(CALIBRATION_S * FS))) ref_vec = np.mean(rec.acc_g[:calib_n], axis=0) if np.linalg.norm(ref_vec) < 1e-6: ref_vec = np.array([0.0, 0.0, 1.0]) samples: list[FeatureSample] = [] if rec.code in LONG_TRIAL_CODES: start = 0 while start < n: hi = min(start + WINDOW_N, n) s = _extract_one_window(rec, res_acc, res_gyro, ref_vec, start, hi) if s is not None: samples.append(s) if hi >= n: break start += STRIDE_N else: s = _extract_one_window(rec, res_acc, res_gyro, ref_vec, 0, n) if s is not None: samples.append(s) return samples

Листинг А.4 — Калибровка масштаба int8-квантования признаков

def calibrate(x: np.ndarray, percentile: float = CALIBRATION_PERCENTILE) -> QuantParams: """x: (N, C). Возвращает по одному масштабу на каждый из C столбцов.""" x = np.atleast_2d(x) abs_max = np.percentile(np.abs(x), percentile, axis=0) abs_max = np.maximum(abs_max, 1e-8) scale = abs_max / INT8_MAX return QuantParams(scale=scale)

Листинг А.5 — Прямой проход BNN (бинаризация активаций и весов слоя B)

def forward(self, X: np.ndarray): z = X @ self.W_A + self.b_A # (N, H) a = sign(z) # (N, H) in {-1,+1} Wb = sign(self.W_B) # (H,) in {-1,+1} y = a @ Wb + self.b_B # (N,) p = sigmoid(y) cache = dict(X=X, z=z, a=a, Wb=Wb, y=y) return p, cache

Листинг А.6 — Обратный проход BNN (STE-градиенты)

def backward(self, cache: dict, label: np.ndarray, sample_weight: np.ndarray ¦ None = None): X, z, a, Wb = cache["X"], cache["z"], cache["a"], cache["Wb"] N = X.shape[0] p = sigmoid(cache["y"]) w = np.ones(N) if sample_weight is None else sample_weight w = w / w.sum() # нормировка, чтобы масштаб градиента не зависел от размера батча dLdy = (p - label) * w # (N,) d(BCE)/dy при y = логит dLdb_B = np.sum(dLdy) dLdWb = a.T @ dLdy # (H,) dLdW_B = dLdWb * (np.abs(self.W_B) <= 1.0) # STE-клип dLda = np.outer(dLdy, Wb) # (N, H) dLdz = dLda * (np.abs(z) <= 1.0) # STE-клип по предактивации слоя A dLdW_A = X.T @ dLdz # (n_in, H) dLdb_A = np.sum(dLdz, axis=0) return dict(W_A=dLdW_A, b_A=dLdb_A, W_B=dLdW_B, b_B=dLdb_B)

Листинг А.7 — Квантование обученной модели в int8 / бинарные веса

def quantize_model(W_A: np.ndarray, b_A: np.ndarray, W_B: np.ndarray, b_B: float, in_scale: np.ndarray) -> GoldenWeights: w_scale_A = max(float(np.max(np.abs(W_A))) / INT8_MAX, 1e-8) W_A_i8 = np.clip(np.round(W_A / w_scale_A), INT8_MIN, INT8_MAX).astype(np.int32) b_A_i32 = np.round(b_A / (w_scale_A / INT8_MAX)).astype(np.int64) W_B_sign = np.where(W_B >= 0, 1, -1) W_B_bit = (W_B_sign > 0).astype(np.int8) b_B_i32 = int(np.round(b_B)) return GoldenWeights( in_scale=in_scale.astype(np.float64), W_A_i8=W_A_i8.astype(np.int32), b_A_i32=b_A_i32.astype(np.int64), w_scale_A=w_scale_A, W_B_bit=W_B_bit, b_B_i32=b_B_i32, )

Листинг А.8 — Целочисленный прямой проход эталонной модели

def forward_int(gw: GoldenWeights, X_i8: np.ndarray): """X_i8: (N, n_in) int. Возвращает (z_i32, a_bit, y_i32, label).""" X_i8 = np.atleast_2d(X_i8).astype(np.int64) z_i32 = X_i8 @ gw.W_A_i8.astype(np.int64) + gw.b_A_i32 # (N, H) a_bit = (z_i32 >= 0).astype(np.int8) # (N, H) y_i32 = xnor_popcount_dot(a_bit, np.broadcast_to(gw.W_B_bit, a_bit.shape)) + gw.b_B_i32 label = (y_i32 >= 0).astype(np.int32) return z_i32, a_bit, y_i32, label

Листинг А.9 — Тождество XNOR + popcount для ±1-векторов

def xnor_popcount_dot(a_bit: np.ndarray, w_bit: np.ndarray) -> np.ndarray: """dot(a_pm1, w_pm1) через XNOR + popcount, a_bit/w_bit in {0,1}.""" xnor = 1 - (a_bit ^ w_bit) # 1, если биты совпали (оба +1 или оба -1) H = w_bit.shape[-1] popcount = np.sum(xnor, axis=-1) return 2 * popcount - H