МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий

Кафедра вычислительной техники

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ № 1–2

по дисциплине

«Программирование нейропроцессоров»

Тема: Системная и RTL-модели бинарного нейросетевого классификатора для детектирования падений

Студенты группы ИКБО-40-23:		Рябец М.Ф., Головин А.С., Гришин И.Д.

(Фамилия И. О. студента)

Руководитель работы: 					          Тарасов И.Е.

(Фамилия И. О. руководителя)

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ДАТАСЕТ SISFALL	4

2 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРОК	5

3 АРХИТЕКТУРА СЕТИ И КВАНТОВАНИЕ	7

4 ОБУЧЕНИЕ И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ	8

5 РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭТАЛОННЫЙ ОТКЛИК	9

6 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 2	11

7 РЕАЛИЗАЦИЯ RTL-МОДЕЛИ	12

8 СИМУЛЯЦИЯ И СВЕРКА С ЭТАЛОНОМ	13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	16

ПРИЛОЖЕНИЕ А КЛЮЧЕВЫЕ ФРАГМЕНТЫ ПРОГРАММЫ	17

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ИСХОДНЫЙ КОД RTL-МОДЕЛИ	22

ВВЕДЕНИЕ

Падения — одна из основных причин травматизма у пожилых людей, при этом задержка помощи после падения существенно повышает риск осложнений. Носимый инерциальный датчик (акселерометр и гироскоп) позволяет детектировать падение автоматически, но такая система полезна только при работе в реальном времени на энергоэффективном устройстве — то есть на специализированной аппаратной логике, а не на универсальном процессоре с плавающей точкой.

Цель практических работ № 1–2 — построить программную эталонную модель нейроускорителя, затем разработать её RTL-эквивалент на Verilog и сверить результаты симуляции с эталонным откликом. Модель классифицирует подготовленные признаки движения и выдаёт один бит решения.

Решается задача детектирования падения человека по пяти признакам из данных акселерометра и гироскопа. Сеть 5→8→1 использует знаковые восьмибитные входы и веса в первом слое; выходной слой работает с бинарными активациями и весами через XNOR и подсчёт совпадений. Такой вычислительный тракт допускает целочисленную реализацию на ПЛИС.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

– получить и разобрать открытый датасет SisFall, реализовать перевод сырых АЦП-кодов датчиков в физические единицы;

– извлечь из сигналов 5 признаков падения и сформировать обучающую и тестовую выборки без утечки данных между испытуемыми;

– спроектировать бинарную нейросеть и обучить её методом BinaryConnect / Straight-Through Estimator на NumPy;

– получить полностью целочисленную (int8, XNOR + popcount) эталонную реализацию сети и оценить потери точности от квантования;

– экспортировать эталонный отклик и веса в формате, готовом к использованию в RTL-тестбенче практической работы № 2.

– реализовать целочисленный классификатор 5→8→1 на Verilog с загрузкой весов из .mem-файлов;

– выполнить симуляцию RTL-модели и проверить входы, промежуточные состояния и выходы по эталонным векторам.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ДАТАСЕТ SISFALL

1.1 Требования к системной модели и эталонному отклику

Для детектирования падений разработана программная системная модель нейроускорителя и сформирован эталонный отклик — контрольные пары «вход — выход». По ним проверяется эквивалентность RTL-модели. Вычисления классификатора выполняются в целочисленной арифметике, поэтому результат можно воспроизвести бит в бит в Verilog без операций с плавающей точкой.

1.2 Датасет SisFall

Использован открытый датасет SisFall (A. Sucerquia, J.D. López, J.F. Vargas-Bonilla, SISTEMIC, Universidad de Antioquia, 2016) — один из основных общедоступных наборов данных для задач детектирования падений. Официальный сайт проекта на момент выполнения работы недоступен; архив получен без изменений из зеркала на GitHub (github.com/BIng2325/SisFall).

Датасет содержит записи 38 испытуемых: 23 взрослых (SA01–SA23, 19–30 лет) и 15 пожилых (SE01–SE15, 60–75 лет); 19 видов повседневной активности (коды D01–D19) и 15 видов падений (коды F01–F15), всего 4506 файлов. Данные получены тремя датчиками с частотой опроса 200 Гц: акселерометром ADXL345 (диапазон ±16g, разрешение 13 бит), гироскопом ITG3200 (диапазон ±2000 °/с, разрешение 16 бит) и вторым акселерометром MMA8451Q (в проекте не используется). Перевод «сырых» АЦП-кодов AD в физические единицы выполняется по формуле, приведённой в Readme датасета:

| xphys = 2 · Range2Resolution · AD | (1.1) |
| --- | --- |

Пожилые испытуемые (кроме SE06) падения не выполняли по медицинским показаниям — это особенность протокола сбора данных, учтённая при разбиении на обучающую и тестовую выборки (раздел 2.2).

2 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИЗНАКОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРОК

2.1 Формулы пяти признаков

Для классификации используются пять признаков. Один образец (одно окно анализа) строится вокруг локального пика модуля результирующего ускорения записи — физически обоснованного момента удара при падении или пиковой фазы резкого движения при обычной активности. Для коротких испытаний (12–25 с) берётся одно окно на весь файл; длинные записи ходьбы и бега (100 с) нарезаются на скользящие окна по 4 с с шагом 2 с.

Признак 1 — модуль результирующего ускорения в момент пика:

| atp = ax2 + ay2 + az2 | (2.1) |
| --- | --- |

Признак 3 (пиковая угловая скорость в окрестности пика) вычисляется аналогичной формулой по проекциям гироскопа gx, gy, gz. Признак 2 — угол наклона тела относительно опорной (начальной) ориентации, где a_ref — средний вектор ускорения за первые 0,5 с записи (протокол начинается с неподвижного состояния):

| tilt = arccosatp · arefatp · aref | (2.2) |
| --- | --- |

Признак 4 — jerk (скорость изменения ускорения), максимум модуля конечной разности в окрестности пика ±0,25 с, f_s = 200 Гц — частота дискретизации:

| jerk = maxfs · an - an - 1 | (2.3) |
| --- | --- |

Признак 5 — дисперсия результирующего ускорения на интервале [t_p+0,5с, t_p+1,5с] после пика: близкая к нулю дисперсия означает, что человек лежит неподвижно (настоящее падение), высокая — что движение продолжается (сел, наклонился). Разделение классов по всем 5 признакам показано на рисунке 2.1: все признаки статистически различимы между классами.

Рисунок 2.1 — Распределение признаков по классам (боксплоты)

Метка окна наследуется от типа исходного файла: любое окно из файла с кодом F* получает метку 1 (падение), из файла с кодом D* — метку 0 (обычная активность) — стандартный для SisFall-подобных исследований способ разметки, так как каждое испытание в протоколе посвящено одной контролируемой активности.

2.2 Разметка и разбиение на train/test

Итоговый набор признаков — 11839 окон (1798 падений, 15,2 %; 10041 не-падений, 84,8 % — ожидаемый дисбаланс классов, так как протокол предусматривает больше сценариев обычной активности, чем падений). Разбиение на обучающую и тестовую выборки выполнено по испытуемым (subject-wise split), а не по отдельным окнам: несколько окон одного человека похожи друг на друга, и попадание одного субъекта одновременно в train и test завысило бы оценку качества. В тест выделены испытуемые SA20, SA21, SA22, SA23, SE12, SE13, SE14, SE15 (8 из 38, ~21 %), полностью исключённые из обучения (таблица 2.1).

Таблица 2.1 — Разбиение датасета на обучающую и тестовую выборки

| Выборка | Испытуемых | Окон | Падений | Не падений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Train | 30 | 9508 | 1500 | 8008 |
| Test | 8 | 2331 | 298 | 2033 |

3 АРХИТЕКТУРА СЕТИ И КВАНТОВАНИЕ

3.1 Бинарная нейросеть 5→8→1

Сеть построена из двух слоёв. Слой A (кодировщик, fixed-point) линейно комбинирует 5 квантованных признаков в 8 промежуточных сигналов и бинаризует их функцией sign — эта операция остаётся в целочисленной (int8×int8 → int32) арифметике, но умножителей здесь всего 40 (5×8), и разрядность мала. Слой B (классификатор, истинно бинарный) линейно комбинирует 8 бинарных сигналов весами ∈{-1,+1} и сравнивается с порогом: скалярное произведение двух ±1-векторов вычисляется без единого умножителя через тождество XNOR + popcount:

| dota,w = 2 · popcountXNORa,w - H | (3.1) |
| --- | --- |

где H = 8 — число нейронов слоя A. Тождество проверено численно на 2000 случайных парах ±1-векторов разной длины; во всех случаях получено полное совпадение. Аппаратная часть ограничена классификатором: слой B реализуется через XNOR, подсчёт единиц и пороговое сравнение, а слой A — через целочисленное умножение и накопление. Всего обучаемых параметров: 40 (W_A, int8) + 8 (b_A, int32) + 8 (W_B, 1 бит) + 1 (b_B, int32) = 57 скалярных величин.

3.2 Fixed-point квантование

Квантование признаков — симметричное, без нулевой точки:

| q = cliproundxscale,-128,127 | (3.2) |
| --- | --- |

Масштаб scale для каждого из 5 признаков калибруется по обучающей выборке отдельно (диапазоны физически разные: g, градусы, °/с, g/с, g²) — берётся 99,5-й процентиль модуля значения, а не максимум, чтобы редкие выбросы не «съедали» динамический диапазон 8 бит. Веса слоя A квантуются одним общим масштабом на всю матрицу w_scale_A = max(|W_A|)/127, что корректно именно потому, что входы уже приведены к единому нормированному диапазону на предыдущем шаге. Смещение слоя квантуется в единицах того же аккумулятора (b_A_i32 = round(b_A / (w_scale_A/127))), что сохраняет знак предактивации z — а только знак и используется, так как за слоем A следует sign().

4 ОБУЧЕНИЕ И ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

4.1 BinaryConnect / Straight-Through Estimator

Прямое распространение сигнала через sign() не дифференцируемо, поэтому обучение выполнено методом BinaryConnect / Straight-Through Estimator (Courbariaux et al., 2016) — реализовано вручную на NumPy без сторонних ML-библиотек. Хранятся вещественные «теневые» веса W_A, W_B; на прямом проходе W_B и активации после слоя A бинаризуются знаком; на обратном проходе производная sign(t) заменяется производной hard tanh:

| d · signtdt ≈ 1, t ≤ 1; 0, иначе | (4.1) |
| --- | --- |

После каждого шага теневые веса W_B клипуются в [-1, 1] (классический приём BinaryConnect, иначе веса «убегают» и штраф STE перестаёт работать корректно). Ключевые фрагменты прямого и обратного прохода приведены в листингах А.5 и А.6.

4.2 Параметры обучения и сходимость

Параметры обучения: оптимизатор Adam (ручная реализация, lr = 0,05), 300 эпох, размер батча 64, функция потерь — взвешенная бинарная кросс-энтропия (вес положительного класса ≈ 5,34 = 8008/1500, чтобы скомпенсировать дисбаланс классов). Кривая обучения показана на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 — Функция потерь и точность на train/test по эпохам

5 РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭТАЛОННЫЙ ОТКЛИК

5.1 Метрики качества

Оценка выполнена на тестовой выборке (2331 окно, 8 испытуемых, не встречавшихся при обучении) для двух версий модели: float-модель (вещественные веса, sign() как при обучении) и int8 golden-модель (полностью целочисленная реализация, результат которой и есть эталонный отклик, таблица 5.1).

Таблица 5.1 — Метрики качества на тестовой выборке

| Метрика | float-модель | int8 golden-модель |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | 97,0 % | 97,0 % |
| Precision | 84,3 % | 84,5 % |
| Recall | 94,0 % | 93,6 % |
| F1 | 0,8889 | 0,8885 |
| TP / TN / FP / FN | 280 / 1981 / 52 / 18 | 279 / 1982 / 51 / 19 |

Совпадение решений float- и int8-модели: 99,9 % (расходятся всего 2 из 2331 примеров, в обоих случаях — приграничные значения около порога y≈0), что подтверждает: квантование до int8/бинарных весов практически не ухудшает качество (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 — Матрица ошибок, int8 эталонная модель

Recall 93,6 % означает, что модель пропускает около 6,4 % реальных падений на тесте. Для системы безопасности снижение числа пропусков возможно, например, путём объединения решений по нескольким последовательным окнам. Precision 84,5 % отражает конкретную особенность выбранных признаков: часть резких, но безопасных движений (быстрая посадка, прыжок) даёт схожий по «остроте» профиль ускорения и jerk, что и настоящее падение — известная проблема чисто акселерометрических детекторов падения, отмеченная и в исходной статье по SisFall.

5.2 Эталонные данные для верификации RTL-модели

Для проверки RTL-модели подготовлен эталонный набор данных:

– полный тестовый набор из 2331 образца: пять квантованных признаков, восьмибитный код слоя A, целочисленная сумма слоя B и итоговый бит;

– контрольный набор из 64 пар «40-битный вход — эталонный выход» для начальной симуляции: 32 падения и 32 обычные активности;

– параметры классификатора: 40 знаковых весов и 8 смещений слоя A, 8 бинарных весов и одно смещение слоя B;

– шестнадцатеричные файлы памяти для загрузки параметров и входных векторов в Verilog через $readmemh.

Контрольный набор проверен повторным декодированием входных слов в int8 и прогоном через целочисленную модель: все 64 ожидаемых выхода воспроизведены.

5.3 Границы аппаратной реализации

«Нейроускоритель», переносимый на ПЛИС, ограничен классификатором (слой A + слой B) — принимает 5 уже готовых квантованных признаков и выдаёт 1 бит класса. Извлечение признаков из сырого потока датчиков (sqrt, arccos, поиск пика, дисперсия) остаётся программным препроцессингом и тестовыми векторами, а не переносится в RTL: эти операции существенно сложнее для аппаратной реализации (нужны CORDIC или LUT-аппроксимации), тогда как сам классификатор специально спроектирован без единого умножителя во втором слое. Такое разделение соответствует практике реальных NPU IP-блоков, где сенсорный DSP-фронтенд отделён от ядра нейроускорителя.

6 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 2

6.1 Цель и границы RTL-модели

RTL-модель на Verilog реализует целочисленный классификатор, описанный в разделе 3. Пять рассчитанных и квантованных признаков подаются на вход; поиск пика, вычисление угла, jerk и дисперсии выполняются при программной подготовке данных. Совпадение выходов RTL-модели и программного эталона проверяется симуляцией.

6.2 Интерфейс и формат данных

Входные признаки передаются одним 40-битным словом {x0, x1, x2, x3, x4}; каждый байт является знаковым числом int8 в дополнительном коде. По порядку передаются пиковое ускорение, угол наклона, пиковая угловая скорость, jerk и дисперсия после пика. Результат регистрируется на фронте тактового сигнала при valid_in=1. Сигнал valid_out показывает, что выходной бит относится к принятому входу. Сброс rst_n синхронный, активный низким уровнем.

Таблица 6.1 — Интерфейс RTL-классификатора

| Сигнал | Бит | Назначение |
| --- | --- | --- |
| clk | 1 | Тактовый сигнал |
| rst_n | 1 | Синхронный сброс, активный 0 |
| valid_in | 1 | На входе подготовлено слово признаков |
| input_features | 40 | Пять знаковых байтов x0…x4 |
| valid_out | 1 | Зарегистрированный ответ действителен |
| fall_detected | 1 | 1 — падение, 0 — обычная активность |

Единый проект ПР2–ПР3 создан в Vivado 2022.2 для кристалла Xilinx Artix-7 xc7a100tcsg324-1. В него включены RTL-модули, тестбенчи и файлы памяти с параметрами и контрольными данными.

7 РЕАЛИЗАЦИЯ RTL-МОДЕЛИ

7.1 Слой A: знаковое умножение и накопление

Восемь нейронов слоя A вычисляют z_h = b_A[h] + Σ_j x_j·W_A[j,h] для j=0…4. Веса W_A загружаются в порядке j·8+h. Операнды int8 явно трактуются как знаковые; произведение хранится в 16 битах и расширяется до 32 бит перед сложением со смещением int32. Промежуточный бит a_h равен 1 тогда и только тогда, когда z_h≥0. При нулевой сумме бит также равен 1, как и в программном эталоне.

7.2 Слой B: XNOR и popcount

Восемь бинарных весов W_B сравниваются с битами a_h операцией XNOR. Четырёхбитный счётчик определяет число совпадений от 0 до 8. Итоговая сумма вычисляется как y = 2·popcount(XNOR(a,W_B)) − 8 + b_B; выход fall_detected равен 1 при y≥0. Эта формула бит в бит соответствует программной модели и не требует вещественной арифметики во время вывода.

7.3 Регистры, сброс и загрузка параметров

Комбинационная часть рассчитывает оба слоя для текущего входа. На ближайшем фронте clk при valid_in=1 сохраняются выходной бит и valid_out=1; при отсутствии входа valid_out=0, а последний бит остаётся неизменным. Синхронный сброс обнуляет оба регистра. Веса и смещения загружаются из четырёх .mem-файлов через $readmemh: 40 весов W_A идут в порядке j·8+h, за ними отдельно хранятся 8 смещений b_A, 8 бинарных весов W_B и смещение b_B. Каждая строка файла памяти задаёт одно значение в hex-формате.

8 СИМУЛЯЦИЯ И СВЕРКА С ЭТАЛОНОМ

8.1 Методика верификации

Самопроверяющийся тестбенч подаёт вход до фронта clk и сверяет зарегистрированный выход и valid_out с эталоном. На полном наборе он сравнивает также a_bits и сумму y, что локализует ошибки по слоям. Отдельно проверяются сброс и снятие valid_out. Полный набор содержит 2331 эталонную запись и преобразован в формат памяти для симуляции Verilog.

Ожидаемый выход каждого вектора — решение программной модели, а не истинная метка SisFall. Симуляция проверяет точность аппаратного вычислительного тракта относительно целочисленного эталона.

8.2 Результаты

Таблица 8.1 — Результаты поведенческой симуляции

| Набор | Число | Расхождения по выходу | Расхождения внутри слоёв |
| --- | --- | --- | --- |
| Vivado XSim, полный набор | 2331 | 0 | 0 по a_bits и y |

Например, для x=[14,16,27,2,0] модель и RTL дали a_bits=10100001, y=−5, fall_detected=0. Расхождений не обнаружено. Это подтверждает функциональную эквивалентность RTL целочисленному эталону на проверенных входах.

В Vivado 2022.2 создан проект для xc7a100tcsg324-1. Поведенческая симуляция XSim завершилась сообщением PASS: 2331 vectors. Синтез успешно завершился; получена логическая схема классификатора (рисунок 8.1). Согласно отчёту ресурсов, использовано 595 Slice LUT, 2 Slice Register, 45 Bonded IOB и 1 BUFGCTRL. Эти показатели относятся к отдельному ядру после синтеза. Размещение и сравнение вариантов выполнены в ПР3.

Таблица 8.2 — Ресурсы отдельного классификатора после синтеза

| Ресурс | Количество |
| --- | --- |
| Slice LUT | 595 |
| Slice Register | 2 |
| Bonded IOB | 45 |
| BUFGCTRL | 1 |

Рисунок 8.1 — Синтезированная схема классификатора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В практических работах № 1–2 создана программная и RTL-модель бинарного классификатора падений 5→8→1. Программная модель обучена на признаках SisFall и дала на тестовой выборке 97,0 % accuracy, 84,5 % precision и 93,6 % recall. RTL-модель повторяет целочисленный тракт: знаковые int8-умножения, 32-битное накопление, бинаризацию, XNOR и popcount. В Vivado 2022.2 создан проект для xc7a100tcsg324-1; симуляция XSim прошла 2331 вектор без расхождений по выходу и промежуточным состояниям обоих слоёв. Синтез завершился успешно и получена логическая схема. Таким образом, программная и RTL-модели согласованы по всем проверенным входам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Практическая работа № 1 «Разработка системной модели нейроускорителя»: задание по дисциплине «Программирование нейропроцессоров». — М.: РТУ МИРЭА, 2026. — 2 с.

2. Sucerquia A., López J.D., Vargas-Bonilla J.F. SisFall: A Fall and Movement Dataset // Sensors. — 2017. — Vol. 17, № 1. — Art. 198.

3. Courbariaux M., Bengio Y., David J.-P. BinaryConnect: Training Deep Neural Networks with Binary Weights during Propagations // Advances in Neural Information Processing Systems 28 (NeurIPS 2015). — 2015. — P. 3123–3131.

4. Rastegari M., Ordonez V., Redmon J., Farhadi A. XNOR-Net: ImageNet Classification Using Binary Convolutional Neural Networks // European Conference on Computer Vision (ECCV 2016). — 2016. — P. 525–542.

5. Правила оформления курсовой работы (проекта), ВКР и письменных работ бакалавра и магистра. — М.: РТУ МИРЭА, Институт информационных технологий, 2023. — 24 с.

6. NumPy Developers. NumPy Reference. Version 2.4. — 2026. — URL: https://numpy.org/doc/stable/reference/ (дата обращения: 28.09.2026).

7. SisFall dataset mirror. — URL: https://github.com/BIng2325/SisFall (дата обращения: 28.09.2026).

8. AMD. Vivado Design Suite User Guide: Logic Simulation (UG900), version 2022.2. — URL: https://docs.amd.com/r/2022.2-English/ug900-vivado-logic-simulation/ (дата обращения: 03.10.2026).

9. AMD. Vivado Design Suite User Guide: Synthesis (UG901), version 2022.2. — URL: https://docs.amd.com/r/2022.2-English/ug901-vivado-synthesis/ (дата обращения: 03.10.2026).

Приложение А

Ключевые фрагменты программы

Ключевые алгоритмы программной модели представлены следующими фрагментами.

Листинг А.1 — Перевод АЦП-кодов SisFall в физические единицы

def load_recording(path: Path) -> Recording: code, subject, trial = parse_filename(path) raw_text = path.read_text().replace(";", "") raw = np.genfromtxt(raw_text.splitlines(), delimiter=",", dtype=np.float64) if raw.ndim == 1: raw = raw.reshape(1, -1) if raw.shape[1] != 9: raise ValueError(f"{path}: expected 9 columns, got {raw.shape[1]}") acc_g = raw[:, 0:3] * ACC_SCALE gyro_dps = raw[:, 3:6] * GYRO_SCALE return Recording( path=path, code=code, subject=subject, trial=trial, is_fall=code in FALL_CODES, acc_g=acc_g, gyro_dps=gyro_dps, )

Листинг А.2 — Извлечение 5 признаков из одного окна анализа

def _extract_one_window(rec: Recording, res_acc: np.ndarray, res_gyro: np.ndarray, ref_vec: np.ndarray, search_lo: int, search_hi: int) -> FeatureSample ¦ None: n = rec.n_samples search_hi = min(search_hi, n) if search_hi - search_lo < 10: return None local_peak = int(np.argmax(res_acc[search_lo:search_hi])) peak_idx = search_lo + local_peak peak_acc_g = float(res_acc[peak_idx]) a_peak = rec.acc_g[peak_idx] cos_theta = np.dot(a_peak, ref_vec) / (np.linalg.norm(a_peak) * np.linalg.norm(ref_vec) + 1e-9) tilt_deg = float(np.degrees(np.arccos(np.clip(cos_theta, -1.0, 1.0)))) gyro_nb = int(GYRO_NEIGHBORHOOD_S * FS) g_lo, g_hi = max(0, peak_idx - gyro_nb), min(n, peak_idx + gyro_nb) peak_gyro_dps = float(np.max(res_gyro[g_lo:g_hi])) jerk_nb = int(JERK_NEIGHBORHOOD_S * FS) j_lo, j_hi = max(1, peak_idx - jerk_nb), min(n, peak_idx + jerk_nb) if j_hi - j_lo < 2: jerk_g_per_s = 0.0 else: jerk_series = np.abs(np.diff(res_acc[j_lo - 1:j_hi])) * FS jerk_g_per_s = float(np.max(jerk_series)) p_lo = peak_idx + int(POST_PEAK_START_S * FS) p_hi = peak_idx + int(POST_PEAK_END_S * FS) p_hi = min(p_hi, n) if p_hi - p_lo < MIN_POST_PEAK_SAMPLES: return None post_peak_var_g2 = float(np.var(res_acc[p_lo:p_hi])) features = np.array([peak_acc_g, tilt_deg, peak_gyro_dps, jerk_g_per_s, post_peak_var_g2]) return FeatureSample( features=features, label=int(rec.is_fall), subject=rec.subject, code=rec.code, trial=rec.trial, peak_idx=peak_idx, )

Листинг А.3 — Обход записей и построение выборок с меткой

def extract_samples(rec: Recording) -> list[FeatureSample]: n = rec.n_samples res_acc = _resultant(rec.acc_g) res_gyro = _resultant(rec.gyro_dps) calib_n = max(1, min(n, int(CALIBRATION_S * FS))) ref_vec = np.mean(rec.acc_g[:calib_n], axis=0) if np.linalg.norm(ref_vec) < 1e-6: ref_vec = np.array([0.0, 0.0, 1.0]) samples: list[FeatureSample] = [] if rec.code in LONG_TRIAL_CODES: start = 0 while start < n: hi = min(start + WINDOW_N, n) s = _extract_one_window(rec, res_acc, res_gyro, ref_vec, start, hi) if s is not None: samples.append(s) if hi >= n: break start += STRIDE_N else: s = _extract_one_window(rec, res_acc, res_gyro, ref_vec, 0, n) if s is not None: samples.append(s) return samples

Листинг А.4 — Калибровка масштаба int8-квантования признаков

def calibrate(x: np.ndarray, percentile: float = CALIBRATION_PERCENTILE) -> QuantParams: """x: (N, C). Возвращает по одному масштабу на каждый из C столбцов.""" x = np.atleast_2d(x) abs_max = np.percentile(np.abs(x), percentile, axis=0) abs_max = np.maximum(abs_max, 1e-8) scale = abs_max / INT8_MAX return QuantParams(scale=scale)

Листинг А.5 — Прямой проход BNN (бинаризация активаций и весов слоя B)

def forward(self, X: np.ndarray): z = X @ self.W_A + self.b_A # (N, H) a = sign(z) # (N, H) in {-1,+1} Wb = sign(self.W_B) # (H,) in {-1,+1} y = a @ Wb + self.b_B # (N,) p = sigmoid(y) cache = dict(X=X, z=z, a=a, Wb=Wb, y=y) return p, cache

Листинг А.6 — Обратный проход BNN (STE-градиенты)

def backward(self, cache: dict, label: np.ndarray, sample_weight: np.ndarray ¦ None = None): X, z, a, Wb = cache["X"], cache["z"], cache["a"], cache["Wb"] N = X.shape[0] p = sigmoid(cache["y"]) w = np.ones(N) if sample_weight is None else sample_weight w = w / w.sum() # нормировка, чтобы масштаб градиента не зависел от размера батча dLdy = (p - label) * w # (N,) d(BCE)/dy при y = логит dLdb_B = np.sum(dLdy) dLdWb = a.T @ dLdy # (H,) dLdW_B = dLdWb * (np.abs(self.W_B) <= 1.0) # STE-клип dLda = np.outer(dLdy, Wb) # (N, H) dLdz = dLda * (np.abs(z) <= 1.0) # STE-клип по предактивации слоя A dLdW_A = X.T @ dLdz # (n_in, H) dLdb_A = np.sum(dLdz, axis=0) return dict(W_A=dLdW_A, b_A=dLdb_A, W_B=dLdW_B, b_B=dLdb_B)

Листинг А.7 — Квантование обученной модели в int8 / бинарные веса

def quantize_model(W_A: np.ndarray, b_A: np.ndarray, W_B: np.ndarray, b_B: float, in_scale: np.ndarray) -> GoldenWeights: w_scale_A = max(float(np.max(np.abs(W_A))) / INT8_MAX, 1e-8) W_A_i8 = np.clip(np.round(W_A / w_scale_A), INT8_MIN, INT8_MAX).astype(np.int32) b_A_i32 = np.round(b_A / (w_scale_A / INT8_MAX)).astype(np.int64) W_B_sign = np.where(W_B >= 0, 1, -1) W_B_bit = (W_B_sign > 0).astype(np.int8) b_B_i32 = int(np.round(b_B)) return GoldenWeights( in_scale=in_scale.astype(np.float64), W_A_i8=W_A_i8.astype(np.int32), b_A_i32=b_A_i32.astype(np.int64), w_scale_A=w_scale_A, W_B_bit=W_B_bit, b_B_i32=b_B_i32, )

Листинг А.8 — Целочисленный прямой проход эталонной модели

def forward_int(gw: GoldenWeights, X_i8: np.ndarray): """X_i8: (N, n_in) int. Возвращает (z_i32, a_bit, y_i32, label).""" X_i8 = np.atleast_2d(X_i8).astype(np.int64) z_i32 = X_i8 @ gw.W_A_i8.astype(np.int64) + gw.b_A_i32 # (N, H) a_bit = (z_i32 >= 0).astype(np.int8) # (N, H) y_i32 = xnor_popcount_dot(a_bit, np.broadcast_to(gw.W_B_bit, a_bit.shape)) + gw.b_B_i32 label = (y_i32 >= 0).astype(np.int32) return z_i32, a_bit, y_i32, label

Листинг А.9 — Тождество XNOR + popcount для ±1-векторов

def xnor_popcount_dot(a_bit: np.ndarray, w_bit: np.ndarray) -> np.ndarray: """dot(a_pm1, w_pm1) через XNOR + popcount, a_bit/w_bit in {0,1}.""" xnor = 1 - (a_bit ^ w_bit) # 1, если биты совпали (оба +1 или оба -1) H = w_bit.shape[-1] popcount = np.sum(xnor, axis=-1) return 2 * popcount - H

Приложение Б

Исходный код RTL-модели

Приведён полный код классификатора и самопроверяющегося тестбенча, использованных в симуляции. Комментарии опущены.

Листинг Б.1 — RTL-модуль классификатора

`timescale 1ns / 1ps

module bnn_classifier #(
    parameter W_A_FILE = "weights_layerA_W.mem",
    parameter B_A_FILE = "weights_layerA_b.mem",
    parameter W_B_FILE = "weights_layerB_W.mem",
    parameter B_B_FILE = "weights_layerB_b.mem"
) (
    input  wire        clk,
    input  wire        rst_n,
    input  wire        valid_in,
    input  wire [39:0] input_features,
    output reg         valid_out,
    output reg         fall_detected
);
    reg [7:0]  w_a [0:39];
    reg [31:0] b_a [0:7];
    reg [0:0]  w_b [0:7];
    reg [31:0] b_b [0:0];

    initial begin
        $readmemh(W_A_FILE, w_a);
        $readmemh(B_A_FILE, b_a);
        $readmemh(W_B_FILE, w_b);
        $readmemh(B_B_FILE, b_b);
    end

    reg signed [15:0] product;
    reg signed [31:0] accumulator;
    reg [7:0] hidden_bits;
    reg [3:0] matching_bits;
    reg signed [31:0] score;
    reg prediction_next;
    integer h;
    integer j;

    always @* begin
        product = 16'sd0;
        accumulator = 32'sd0;
        hidden_bits = 8'b0;
        matching_bits = 4'b0;
        score = 32'sd0;
        prediction_next = 1'b0;

        for (h = 0; h < 8; h = h + 1) begin
            accumulator = $signed(b_a[h]);
            for (j = 0; j < 5; j = j + 1) begin
                product = $signed(input_features[39 - 8*j -: 8])
                        * $signed(w_a[j*8 + h]);
                accumulator = accumulator + {{16{product[15]}}, product};
            end
            hidden_bits[h] = (accumulator >= 32'sd0);
        end

        for (h = 0; h < 8; h = h + 1)
            matching_bits = matching_bits + (hidden_bits[h] ~^ w_b[h][0]);

        score = ($signed({28'b0, matching_bits}) <<< 1)
              - 32'sd8 + $signed(b_b[0]);
        prediction_next = (score >= 32'sd0);
    end

    always @(posedge clk) begin
        if (!rst_n) begin
            valid_out <= 1'b0;
            fall_detected <= 1'b0;
        end else begin
            valid_out <= valid_in;
            if (valid_in)
                fall_detected <= prediction_next;
        end
    end
endmodule

Листинг Б.2 — Самопроверяющийся тестбенч

`timescale 1ns / 1ps

module tb_bnn_classifier;
`ifdef FULL_TEST
    localparam VECTOR_COUNT = 2331;
`elsif EDGE_TEST
    localparam VECTOR_COUNT = 14;
`else
    localparam VECTOR_COUNT = 64;
`endif

    reg clk = 1'b0;
    always #5 clk = ~clk;

    reg rst_n = 1'b0;
    reg valid_in = 1'b0;
    reg [39:0] input_features = 40'b0;
    wire valid_out;
    wire fall_detected;

    reg [39:0] vectors [0:VECTOR_COUNT-1];
    reg expected [0:VECTOR_COUNT-1];
`ifdef FULL_TEST
    reg [7:0] expected_hidden [0:VECTOR_COUNT-1];
    reg [31:0] expected_score [0:VECTOR_COUNT-1];
`elsif EDGE_TEST
    reg [7:0] expected_hidden [0:VECTOR_COUNT-1];
    reg [31:0] expected_score [0:VECTOR_COUNT-1];
`endif

    integer i;
    integer errors;

    bnn_classifier dut (
        .clk(clk),
        .rst_n(rst_n),
        .valid_in(valid_in),
        .input_features(input_features),
        .valid_out(valid_out),
        .fall_detected(fall_detected)
    );

    initial begin
`ifdef FULL_TEST
        $readmemh("tb_inputs_full.mem", vectors);
        $readmemh("tb_expected_full.mem", expected);
        $readmemh("tb_hidden_full.mem", expected_hidden);
        $readmemh("tb_score_full.mem", expected_score);
`elsif EDGE_TEST
        $readmemh("tb_inputs_edge.mem", vectors);
        $readmemh("tb_expected_edge.mem", expected);
        $readmemh("tb_hidden_edge.mem", expected_hidden);
        $readmemh("tb_score_edge.mem", expected_score);
`else
        $readmemh("tb_inputs_64.mem", vectors);
        $readmemh("tb_expected_64.mem", expected);
`endif

        errors = 0;
        repeat (2) @(negedge clk);
        if (valid_out !== 1'b0 || fall_detected !== 1'b0)
            $fatal(1, "synchronous reset did not clear outputs");
        rst_n = 1'b1;

        for (i = 0; i < VECTOR_COUNT; i = i + 1) begin
            @(negedge clk);
            input_features = vectors[i];
            valid_in = 1'b1;
            #1;
`ifdef FULL_TEST
            if (dut.hidden_bits !== expected_hidden[i]) begin
                $display("FAIL vector %0d: hidden=%02h expected=%02h",
                         i, dut.hidden_bits, expected_hidden[i]);
                errors = errors + 1;
            end
            if (dut.score !== $signed(expected_score[i])) begin
                $display("FAIL vector %0d: score=%0d expected=%0d",
                         i, dut.score, $signed(expected_score[i]));
                errors = errors + 1;
            end
`elsif EDGE_TEST
            if (dut.hidden_bits !== expected_hidden[i]) begin
                $display("FAIL edge %0d: hidden=%02h expected=%02h",
                         i, dut.hidden_bits, expected_hidden[i]);
                errors = errors + 1;
            end
            if (dut.score !== $signed(expected_score[i])) begin
                $display("FAIL edge %0d: score=%0d expected=%0d",
                         i, dut.score, $signed(expected_score[i]));
                errors = errors + 1;
            end
`endif
            @(posedge clk);
            #1;
            if (valid_out !== 1'b1 || fall_detected !== expected[i]) begin
                $display("FAIL vector %0d: valid=%b output=%b expected=%b",
                         i, valid_out, fall_detected, expected[i]);
                errors = errors + 1;
            end
        end

        @(negedge clk);
        valid_in = 1'b0;
        @(posedge clk);
        #1;
        if (valid_out !== 1'b0) begin
            $display("FAIL: valid_out did not clear after valid_in");
            errors = errors + 1;
        end

        if (errors != 0)
            $fatal(1, "%0d failures in %0d vectors", errors, VECTOR_COUNT);
        $display("PASS: %0d vectors; output, valid signal and golden model agree", VECTOR_COUNT);
        $finish;
    end
endmodule